Politechnika Śląska

Wydział Matematyki Stosowanej

Przedmiot: Akwizycja Danych Biomedycznych

Rozpoznawanie cyfr widzianych przez badanego z sygnału EEG

Klasyfikacja na zbiorze MindBigData 2022 Visual MNIST (Emotiv EPOC, 14 kanałów) — porównanie czterech podejść

Autorzy:

Jakub Pietrasik

Piotr Skowroński

Krzysztof Czuba

Czerwiec 2026

# 1. Wstęp

Celem projektu było zbudowanie i uczciwa ocena pipeline'u klasyfikacji cyfr 0-9 na podstawie sygnału EEG rejestrowanego podczas oglądania obrazów cyfr ze zbioru MNIST. Pracowaliśmy na publicznym zbiorze MindBigData 2022 Visual MNIST (wariant Emotiv EPOC), porównując cztery podejścia o rosnącej złożoności: regresję logistyczną, Random Forest na ręcznie zaprojektowanych cechach, konwolucyjną sieć 1D na surowym sygnale oraz kompaktowy EEGNet dedykowany EEG.

Eksperyment ma charakter proof-of-concept: nie gonimy za rekordem skuteczności, lecz sprawdzamy, co realnie da się wyciągnąć z danych jednego badanego przy klasyfikacji pojedynczego trialu. Wyniki, w tym ich ograniczenia, omawiamy szczegółowo w sekcji 6.

# 2. Zbiór danych

Wykorzystaliśmy wariant MindBigData2022_MNIST_EP. Sygnał zarejestrowano headsetem Emotiv EPOC (14 kanałów: AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4). Każdy trial trwa 2 sekundy przy częstotliwości 128 Hz, co daje 256 próbek na kanał (14*256 = 3584 wartości na trial). Etykieta -1 oznacza nagranie bez bodźca i została odrzucona - interesowała nas wyłącznie klasyfikacja cyfr 0–9. Po jej odfiltrowaniu pozostało 51 895 trialów treningowych i 12 980 testowych (kod -1 stanowi tu znikomy ułamek - 127/32 trialów). Klasy są zbliżone w liczności, więc losowy baseline klasyfikatora 10-klasowego wynosi 10% - można porównywać surowe accuracy bez ważenia.

Sygnał pochodzi od jednego badanego (David Vivancos), nagrywanego w kontrolowanych warunkach mających ograniczać EMG i mruganie. Rozdzielczość EPOC wynosi 0.51 µV/LSB, a urządzenie stosuje sprzętowe pasmo 0.2–45 Hz z filtrami notch 50/60 Hz - dane wchodzą więc już wstępnie przefiltrowane. Surowe sygnały EPOC nie mają dokładnie 256 próbek na 2 s, dlatego w zbiorze dopełniono je zerami lub przycięto do stałej długości 256 (drobny zero-padding może występować w części trialów).

Rys. 1. Rozkład klas (cyfry 0–9) w zbiorach train i test po odrzuceniu kodu -1.

Sygnał czasowy ma niski stosunek sygnału do szumu, a różnice klasowe są trudne do dostrzeżenia wzrokowo - informacja dyskryminacyjna siedzi w subtelnych wzorach czasowo-przestrzennych, nie w pojedynczym śladzie. To kluczowa cecha zadania, do której wracamy w dyskusji.

# 3. Preprocessing

Czyszczenie sygnału wykonywane jest w stałej kolejności na każdym trialu i kanale:

- detrend liniowy - usuwa wolny dryf elektrody;

- filtr pasmowoprzepustowy 1-40 Hz (Butterworth IV rzędu, zero-phase) - odcina drift i wysokie częstotliwości; filtr notch 50 Hz pominięto świadomie, bo pasmo do 40 Hz i tak wycina sieciówkę;

- korekcja linii bazowej - odjęcie średniej z pierwszych ~100 ms;

- odrzucanie trialów z artefaktami - kryterium peak-to-peak > 10*MAD (liczone na zbiorze treningowym) oraz detekcja „padłej” elektrody (flatline);

- z-score per kanał - statystyki średniej i odchylenia liczone wyłącznie na train i stosowane do walidacji oraz testu (eliminacja wycieku informacji).

Progi i statystyki normalizacji wyznaczamy dopiero po podziale 80/20 na train/val, aby uniknąć wycieku. Odrzucono około 17.1% trialów treningowych (17.4% testowych) - po czyszczeniu pozostało 34 416 trialów treningowych, 8 659 walidacyjnych i 10 717 testowych.

## 4. Eksploracyjna analiza sygnału

Przed modelowaniem sprawdziliśmy, czy informacja różnicująca cyfry jest w ogóle obecna na poziomie sygnału - niezależnie od klasyfikatora. Analizy w tej sekcji wykonano na sygnale po filtracji i referencji uśrednionej z odrzuceniem artefaktów (wariant preprocessingu oparty na MNE, odrębny od pipeline'u klasyfikacji z sekcji 3). Prototypy poszczególnych cyfr normalizowano per kanał (z-score po osi czasu), aby porównywać kształt przebiegu, a nie amplitudę między elektrodami. Celem nie było uzyskanie cechy do klasyfikacji, lecz diagnoza: ile struktury klasowej da się znaleźć, zanim w ogóle uruchomimy model.

### 4.1. Podobieństwo przebiegów między cyframi (DTW)

Dla każdej cyfry uśredniliśmy wszystkie triale w jeden prototyp na kanał (uśrednianie podnosi SNR - pojedynczy trial jest silnie zaszumiony) i policzyliśmy odległość Dynamic Time Warping (DTW, z ograniczeniem ścieżki Sakoe-Chiba) między prototypami każdej pary cyfr. DTW dobrano zamiast odległości euklidesowej, bo toleruje przesunięcia latencji odpowiedzi między trialami. Analizę prowadziliśmy osobno dla kanałów potylicznych O1/O2 (kora wzrokowa - bodziec jest wzrokowy) oraz jako średnią po wszystkich kanałach.

Rys. 2. Macierze odległości DTW między cyframi dla O1, O2 oraz średniej po kanałach.

Kontrast między cyframi jest niski, a żadna cyfra nie odstaje konsekwentnie: na O1 największą średnią odległość od pozostałych ma cyfra 1, na O2 cyfra 2, a w uśrednieniu po kanałach cyfra 7 - trzy różne odpowiedzi. Brak zgodności między O1 a O2 (dwie półkule kory wzrokowej) wskazuje, że duża część kontrastu to szum, a nie stabilny komponent. Wniosek: uśrednione przebiegi poszczególnych cyfr różnią się minimalnie; macierz opisuje strukturę między-klasową, ale nie dowodzi rozróżnialności pojedynczych triali.

## 4.2. Które kanały różnicują cyfry

Dla każdego kanału policzyliśmy średnią odległość DTW między prototypami cyfr (im wyższa, tym mocniej dany kanał różnicuje cyfry).

T8 4.849369 T7 4.485136 F4 3.215574 F3 2.938178 FC5 2.886624 F7 2.606291 FC6 2.385911 P8 2.284105 F8 2.217778 AF3 1.960469 O2 1.624806 AF4 1.596513 P7 1.553639 O1 1.144137

Najwyższe wartości wypadają na kanałach skroniowych (T7, T8) i czołowych, a najniższe na potylicznych (O1 na samym końcu rankingu). Jest to rozkład niezgodny z oczekiwanym dla bodźca wzrokowego: największe różnice między cyframi leżą tam, gdzie dominują artefakty mięśniowe (skronie) i okoruchowe (czoło), a nie w korze wzrokowej. Dodatkowo normalizacja z-score może zawyżać kanały o słabym sygnale (rozdmuchuje resztkowy szum), więc tego rankingu nie należy traktować jako wskazania „najlepszych" elektrod.

## 4.3. Łączność funkcjonalna (functional connectivity)

Zbadaliśmy zależności między kanałami. Wyjściowo policzyliśmy korelację Pearsona, ale jest ona skażona przewodzeniem objętościowym (jedno źródło widziane przez wiele elektrod przy zerowym opóźnieniu). Różnice między cyframi w macierzy Pearsona były znikome (spread ~0.012), ale z powyższego powodu miara jest niewiarygodna.

Dlatego przeszliśmy na weighted Phase Lag Index (wPLI), który opiera się na konsekwentnym, niezerowym przesunięciu fazowym i z założenia ignoruje sprzężenia o zerowym opóźnieniu - jest więc odporny na przewodzenie objętościowe. wPLI liczyliśmy w pasmach theta (4-8 Hz) i alfa (8-13 Hz), mało skażonych EMG.

Rys. 3. Macierze wPLI (theta, alfa), uśrednione po klasach.

Łączność jest niska (maks ~0.2) i tylko częściowo zorganizowana: w alfie widać spójny lewy klaster czołowo-skroniowy (F7-FC5-T7), obok mniej przekonujących połączeń dalekiego zasięgu. Słaba alfa potyliczna jest spójna z zadaniem wzrokowym przy otwartych oczach (blokowanie alfy). Część frontalnego sprzężenia może odzwierciedlać resztkowe artefakty okoruchowe. Co istotne, różnice łączności między cyframi (spread ~0.02–0.03) są małe względem wartości samej łączności (~0.1–0.2): connectivity nie różnicuje cyfr, lecz opisuje wspólny stan zadania.

## 4.4. Wniosek z eksploracji

Trzy niezależne analizy - DTW między prototypami, ranking dyskryminacji kanałów i łączność funkcjonalna - prowadzą do tego samego wniosku: na poziomie sygnału brak spójnej struktury różnicującej cyfry, a wariancja, która istnieje, koncentruje się na kanałach podatnych na artefakty, nie w korze wzrokowej. Ta diagnoza poprzedza i tłumaczy wyniki klasyfikacji bliskie losowemu (sekcje 6 i 7): ograniczeniem jest wewnętrznie niski SNR pojedynczego trialu, a nie architektura modelu czy liczba przykładów.

# 5. Modele

## 5.1. Baseline liniowy - regresja logistyczna

Najprostszy punkt odniesienia: regresja logistyczna trenowana bezpośrednio na spłaszczonym, ustandaryzowanym sygnale (3584 cechy na trial).

## 5.2. Klasyczny baseline - Random Forest

Dla każdego trialu i kanału ekstrahujemy 5 logarytmów mocy w standardowych pasmach EEG (delta 1-4, theta 4-8, alfa 8-13, beta 13-30, gamma 30-40 Hz) z estymatora Welcha oraz 3 parametry Hjortha (aktywność, mobilność, złożoność). Daje to 14·8 = 112 cech na trial. Klasyfikator: RandomForest (300 drzew, class_weight="balanced"), bez strojenia hiperparametrów.

## 5.3. EEGNet1D - CNN 1D na surowym sygnale

14 kanałów EEG jako kanały wejściowe Conv1d. Trzy bloki Conv1d-BatchNorm-ReLU (14->32->64->128) z MaxPool, globalny average-pooling po osi czasu, dropout i warstwa liniowa na 10 klas; 128-wymiarowy embedding przed głowicą wykorzystujemy do tSNE. Liczba parametrów: ~39 914.

## 5.4. EEGNet - kompaktowy CNN dedykowany EEG

EEGNet (Lawhern et al. 2018): konwolucja temporalna (uczy filtrów częstotliwościowych), konwolucja depthwise po wymiarze kanałów (filtry przestrzenne między elektrodami) oraz konwolucja separowalna. Model jest skrajnie kompaktowy - zaledwie ~2 618 parametrów - za to z silnym inductive bias dopasowanym do struktury EEG.

Oba modele głębokie trenujemy z augmentacją (cykliczny time-shift, szum gaussowski, channel dropout), optymalizatorem Adam (lr=1*10⁻³, weight_decay=1*10⁻⁴), harmonogramem cosine i early-stoppingiem na walidacyjnym macro-F1, z twardym limitem czasu. Cały pipeline (preprocessing + 4 modele + figury) wykonuje się w ~4 minuty na karcie RTX 3060 6 GB.

# 6. Wyniki

Tabela 1 zestawia wyniki na zbiorze testowym przy losowym baseline 10%.

| Model | Test accuracy | Macro-F1 |
| --- | --- | --- |
| Losowy baseline (10 klas) | 0.100 | — |
| Regresja logistyczna (raw) | 0.130 | 0.130 |
| Random Forest (bandpower + Hjorth) | 0.104 | 0.104 |
| EEGNet1D (CNN 1D, raw) | 0.103 | 0.080 |
| EEGNet (Lawhern, raw) | 0.145 | 0.129 |

Tabela 1. Porównanie czterech modeli na zbiorze testowym.

Rys. 4. Test accuracy czterech modeli względem losowego baseline'u 10%.

Rys. 5. Krzywe uczenia modeli głębokich (accuracy oraz walidacyjne macro-F1 per epoka).

Rys. 6. EEGNet — macierz pomyłek na teście.

Rys. 7. EEGNet — accuracy per klasa względem losowego baseline'u.

Najczęstsze pomyłki (true->pred, liczba): 4->7 (250), 8->0 (245), 9->0 (239), 2->7 (238), 3->7 (235).

Rys. 8. tSNE 128-wymiarowych embeddingów EEGNet (test). Brak wyraźnych klastrów per cyfra.

## 6.1. Dodatkowy run EEGNet (preprocessing MNE, większy model, dłuższy trening)

Niezależnie od czterech modeli z Tabeli 1 przeprowadziliśmy dodatkowy eksperyment: EEGNet trenowany na sygnale przepuszczonym przez preprocessing oparty na MNE (filtracja, referencja uśredniona, odrzucanie peak-to-peak 150 µV — odrzuca ~3% trialów), z większą liczbą parametrów (F1=32, D=2, F2=64) i dłuższym treningiem (200 epok). Run osiągnął 20.4% accuracy (macro-F1 0,195) na pełnym zbiorze testowym (12 980 trialów), z najlepiej rozpoznawanymi cyframi 0, 1 i 7.

# 7. Dyskusja

Wszystkie cztery modele z Tabeli 1 kończą w wąskim przedziale 10.3%-14.5% przy losowym baseline 10%. Najlepszy okazał się EEGNet (14.5% accuracy, macro-F1 0.129); regresja logistyczna była zaskakująco konkurencyjna (13.0%), a EEGNet1D - mimo wielokrotnie większej liczby parametrów - praktycznie się nie nauczył (walidacyjne accuracy ~10.8%).

Najważniejsza obserwacja: mimo że zbiór jest duży (~34 416 trialów treningowych, po ponad 3 tysiące na klasę), skuteczność pozostaje bliska losowej. Wskazuje to, że wąskim gardłem nie jest liczba przykładów, lecz wewnętrznie niski stosunek sygnału do szumu zadania: dekodowanie konkretnej widzianej cyfry z pojedynczego, 2-sekundowego trialu EEG jest po prostu trudne. Klasyczne badania ERP uśredniają sygnał po dziesiątkach trialów tej samej kategorii, by wydobyć komponenty takie jak N170 czy P300; my wnioskujemy z jednego nagrania.

Dodatkowy run z sekcji 6.1 (preprocessing MNE, większy model, 200 epok) osiągnął 20,4% - około dwukrotność poziomu losowego - co pokazuje, że 14,5% z porównania kontrolowanego nie jest twardym sufitem i dobór preprocessingu oraz pojemności modelu może ten wynik przesunąć. Jest to jednak nadal daleko od skuteczności sugerującej czytelne dekodowanie widzianej cyfry, więc główny wniosek o niskim SNR pozostaje w mocy.

Druga obserwacja dotyczy architektury: skrajnie mały EEGNet (~2 618 param.) z depthwise-konwolucją przestrzenną wycisnął więcej niż ~13× większy EEGNet1D. Sama pojemność modelu nie pomaga - liczy się inductive bias dopasowany do struktury EEG. Warto też zauważyć, że walidacyjne accuracy EEGNet (15.5%) jest nieco wyższe od testowego (14.5%): pojedynczy losowy split lekko zawyża, a rzetelniejsza ocena wymagałaby walidacji krzyżowej.

tSNE embeddingów najlepszego modelu (Rys. 6) nie pokazuje czytelnych klastrów per cyfra - sieć nie nauczyła się reprezentacji wyraźnie separującej klasy, co jest spójne z wynikiem bliskim losowemu. Macierz pomyłek i analiza par (m.in. 4->7, 2->7, 3->7) potwierdzają, że model nie wykształcił czytelnej struktury klasyfikacyjnej.

## 7.1. Porównanie z literaturą - czego dotyczą wyniki ≥90%

Dokładności rzędu 90-99% bywają cytowane jako stan wiedzy dla MindBigData, ale wymagają kontekstu w dwóch wymiarach: rodzaju zadania oraz reprodukowalności. Tabela 2 zestawia reprezentatywne wyniki wraz z informacją o dostępności publicznego kodu.

| Źródło | Sprzęt / zadanie / metoda | Accuracy | Kod publiczny |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiwari et al. 2023 | MindBigData, 10-kl. visual, cechy HHT | 98.97% | nie znaleziono |
| RNN 2023 [3] | MUSE 4-kan., imagined, 10-kl. | 96.18% | nie znaleziono |
| Khaleghi et al. 2023 [8] | EPOC 14-kan., visual 10-kl. (podzbiór 9120), CNN-GAN | 95.4% | nie znaleziono |
| dxganta 2023 [2] | MUSE 4-kan., binarna (cyfra/nie) | ~95% | częściowo |
| Kumari et al. 2021 [1] | MindBigData, visual 10-kl., cechy STFT | 91.29% | nie znaleziono |
| Reportowane SOTA multiclass (cyt. wtórnie) [5] | MUSE 4-kan., 11-kl., cechy częstotliw. | 31.35% | n/d |
| mhamzai (GitHub) [10] | MindWave 1-kan., 11-kl. / binarna | 26-27% / 92-95% | tak |
| NitzanBar (Technion, GitHub) [9] | EPOC 14-kan., visual 10-kl., CNN | ~21.5% | tak |
| Nasz eksperyment | EPOC 14-kan., visual 10-kl. | 14.5% / 20.4% | tak |

Tabela 2. Wyniki z literatury vs nasz eksperyment.

Z tabeli wyłania się wyraźny wzorzec. Wszystkie odnalezione próby z publicznie dostępnym kodem na rzeczywistym zadaniu wieloklasowym mieszczą się w przedziale ~20–27% (EPOC/CNN, Technion: 21,5%; MindWave 1-kan.: 26–27%). Szerzej, publikowane wyniki multiclass - także bez kodu, oparte na cechach częstotliwościowych - sięgają ~31–36% (m.in. 31.35% raportowane dla wariantu MUSE w klasyfikacji 11-klasowej, ~36% dla cyfr 0–9 metodą pasm częstotliwości). Z kolei wyniki ≥90% - w tym na DOKŁADNIE naszym zadaniu (EPOC, 14 kanałów, widziane cyfry: Kumari 91,29%, Khaleghi 95,4%) - opierają się na ręcznie projektowanej ekstrakcji cech (STFT, HHT, CNN-GAN) i nie udało się dla nich odnaleźć ani publicznego kodu, ani niezależnej reprodukcji.

Część wysokich wyników dotyczy dodatkowo zadania jakościowo łatwiejszego: klasyfikacji binarnej (cyfra vs nie-cyfra, ~92-98%) lub cyfr WYOBRAŻONYCH (imagined), które generują silniejszą i spójniejszą aktywność niż pasywne oglądanie obrazka. Ale nawet po odjęciu tych przypadków pozostają prace podające ≥90% na zadaniu identycznym z naszym - i to właśnie one nie mają dostępnego kodu.

Biorąc pod uwagę charakterystykę sygnału udokumentowaną w sekcji 4 (znikome różnice klasowe, dominacja kanałów artefaktowych) oraz reprodukowalny/publikowany reżim rzędu ~20-36%, dokładności ≥90% przy klasyfikacji pojedynczego trialu z konsumenckiego EEG są mało prawdopodobne i najpewniej wynikają z problemów metodologicznych (np. wyciek danych na etapie ekstrakcji cech lub podziału train/test), a nie z rzeczywistego dekodowania widzianej cyfry. Brak publicznego kodu uniemożliwia ich niezależną weryfikację. W tym świetle nasze ~14.5-20.4% nie jest słabym rezultatem względem reprodukowalnego stanu wiedzy - mieści się w tym samym, realistycznym reżimie.

# 8. Wnioski

Zbudowaliśmy działający, szybki pipeline klasyfikacji cyfr z EEG i przetestowaliśmy cztery modele o różnej charakterystyce. Najważniejszy wniosek: w porównaniu kontrolowanym czterech modeli skuteczność nie przekracza ~14.5%, a dodatkowy run eksploracyjny (sekcja 6.1, preprocessing MNE + większy model + dłuższy trening) sięga ~20.4% - około dwukrotności poziomu losowego, wciąż jednak daleko od skuteczności sugerującej czytelne dekodowanie cyfry. Podstawowym ograniczeniem pozostaje niski SNR pojedynczego trialu, a nie liczba przykładów: duży zbiór (~52 tys. trialów) nie zmienia obrazu. Eksploracyjna analiza sygnału (sekcja 4) niezależnie potwierdza ten wniosek już przed modelowaniem: różnice między cyframi w przebiegach (DTW) i w łączności funkcjonalnej (wPLI) są znikome, a wariancja między klasami koncentruje się na kanałach artefaktowych, nie w korze wzrokowej. Drugi wniosek: kompaktowy EEGNet z odpowiednim inductive bias bije znacznie większy EEGNet1D - w EEG architektura ma większe znaczenie niż surowa pojemność modelu.

Kierunki dalszej pracy:

- ICA do usuwania artefaktów ocznych i mięśniowych (typowo +2–5 pkt%);

- uśrednianie wielu trialów tej samej klasy zamiast klasyfikacji single-trial;

- walidacja krzyżowa i raportowanie średniej z odchyleniem zamiast pojedynczego splitu;

- transfer learning / pretrenowanie reprezentacji i ensembling kilku seedów;

- reprezentacja czas-częstotliwość (spektrogramy) jako wejście CNN obrazowego.

- Cechy oparte na łączności funkcjonalnej (wPLI) jako dodatkowe wejście do klasyfikatora.

# Literatura

[1] Kumari, N. et al. (2021). Convolutional Neural Network-Based Visually Evoked EEG Classification Model on MindBigData. Springer LNEE. DOI: 10.1007/978-981-16-1543-6_22.

[2] Kalita, D. (2023). EEG-Based Digit Detection using CNNs. Medium.

[3] EEG-based classification of imagined digits using a recurrent neural network (2023). PubMed 37001511.

[4] Lawhern, V. J. et al. (2018). EEGNet: A Compact Convolutional Neural Network for EEG-based Brain-Computer Interfaces. Journal of Neural Engineering 15(5).

[5] Vivancos, D., Cuesta, F. (2022). MindBigData 2022: A Large Dataset of Brain Signals. arXiv:2212.14746.

[6] Vivancos, D. (2022). MindBigData2022_MNIST_EP. Hugging Face Dataset.

[7] MindBigData Leaderboard. Hugging Face Space.

[8] Khaleghi, N. et al. (2023). Salient Arithmetic Data Extraction from Brain Activity via an Improved Deep Network. Sensors 23(23):9351. DOI: 10.3390/s23239351.

[9] Bar, N. EEGClassification — Classification of EEG signals from MindBigData MNIST dataset. GitHub (projekt kursowy EE046211, Technion).

[10] mhamzai. MindBigData_MindWaves_Classification_NN. GitHub.

[11] Tiwari, S. et al. (2023). Klasyfikacja MindBigData z ekstrakcją cech metodą Hilberta-Huanga (HHT) — wynik cytowany za przeglądem MindBigData 2022.